四等水准路线测量

1、比赛内容

- 用四等水准测量方法完成一段不少于四站的附合水准路线高程测量（复测），并填写四等水准测量记录表格，见附件1。

(2）对高程测量结果进行计算检核及高差闭合差计算，并填写四等水准测量记录表格，见附件1。

2、比赛说明

(1）给定现场起、终水准点位置及高程（高程在水准测量外业完成后给定）。

(2）按指定附合水准路线完成四等水准测量工作，观测方法采用往测，顺序为“后-前-前-后”，测站点的选择可以使用钢卷尺，并由参赛人员完成。

（3）填写相应表格，并进行计算检核及高差闭合差的计算。

（4）严格按仪器的操作要求作业，每站要完成安置仪器、整平、照准、读数等步骤。

（5）记录、计算完整，字体工整、清洁、无错误。

（6）精度要求符合《国家三四等水准测量规范》，具体要求见表1。

表1  四等水准测量的技术要求

| 等级 | 视线长度（m） | 前后视 较 差 （m） | 前后视 累积差（m） | 视线离地面最低高度（m） | 红黑面 读数差（mm） | 黑红面 高差较差（mm） | 附合或环线闭合差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 100 | 5 | 10 | 0.2 | 3.0 | 5.0 | ±20L |

注：计算附合或环线闭合差时，L为附合或环线的路线长度（km）。

3、成绩评定

（1）分值分配

水准比赛总成绩(100分)＝四等水准测量速度（40分）+观测过程（20分）+计算及检核（40分）

2）评分标准

①测量速度（40分）：

裁判宣布开始，测量计时同时开始，到仪器装箱、上交成果计时结束。以完成任务的时间为准（以分钟计）计分，各组得分Si计算方法：

设该项成绩满分为40分，所有参赛组中最先完成的时间为 T1 ，最晚完成的时间为 Tn ，各组所用时间为Ti

② 观测过程（20分）

考核中出现下列情形，应按规定进行扣分

a.仪器搬站时奔跑，一次扣2分。

b.数据有涂改痕迹，一处扣1分。

c.记录计算有缺项（如不填写表头，不填写测点编号等），每项扣2分。

d.以上扣分合计超过20分时，则最多按20分扣分。

③计算及闭合差检核（40分）

a.测站限差及数据计算满分20分，以技术要求中所列项目为考核对象，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣1分，扣完为止。

b．每页的计算检核正确得10分，不正确扣10分；水准路线闭合差10分，若闭合差不超限，本项得10分，若闭合差超限扣10分。

附表1：

测量技能竞赛四等水准测量考核用表范例

参赛人员：

四等水准测量记录计算表

| 测 站 编 号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向及 尺号 | 标 尺 读 数 |  | Ｋ＋ 黑 减 红 | 高差 中数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后视距 |  | 前视距 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
| 检 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比赛所用时间：      分钟，最短所用时间：      分钟，最长所用时间：      分钟，速度得分：       ；观测过程得分       ；计算及检核得分        ；

合计得分：         。

监考人签字：                               比赛日期：    年     月    日

全站仪测量

1、比赛内容

（1）完成1个控制点的加密（点位自行选定）；并测出加密点的三维坐标（X,Y,H），将此点作为坐标放样的测站点；

（2）完成给定2个平面坐标的点位放样；

（3）完成相应的测量记录表格，见附表2。

2、比赛说明

(1）现场给定测站点、后视点的位置和坐标，以及放样点的坐标。

（2）比赛前应保证全站仪的电池电量充足，完成气象参数和棱镜常数的设置，以及其他必要的仪器设置等准备工作。

（3）完成全站仪的对中、整平操作，以及测站点的坐标设置和后视点的坐标定向。

（4）对中误差≤±3mm，水准管气泡偏差﹤半格。

（5）记录应字体工整、清洁、无错误。

（6）放样点位的平面误差：△X≤±3.5cm, △Y≤±3.5cm。

3、成绩评定

（1）分值分配

全站仪比赛总成绩(100分)＝观测过程（10分）+坐标实地放样（50分） +坐标放样时间加权分（40分）

（2）评分标准

①坐标放样（50分）：完成加密控制点得10分，坐标放样全部合格得40分（每合格一处得10分）

②时间加权分（40分）：

③观测过程（10分）

考核中出现下列情形，应按规定进行扣分

a.数据有明显涂改痕迹，一处扣2分。

b.记录有缺项，每项扣5分。

c.以上扣分合计超过10分时，则最多按10分扣分。

附表2

测量技能竞赛全站仪测量竞赛用表

全站仪测量

参赛人员：

测站点编号： 现场给定

测站点坐标：X=现场给定，Y=现场给定，H=现场给定

后视点编号：现场给定（后视点现场统一给定棱镜标识）

后视点坐标： X=现场给定，Y=现场给定

加密点编号：自己给定

加密点坐标：X=          m    Y=          m   H=          m

放样点1坐标：X=现场给定，Y=现场给定

放样点2坐标：X=现场给定，Y=现场给定

放样点3坐标：X=现场给定，Y=现场给定

放样点4坐标：X=现场给定，Y=现场给定

比赛所用时间：      分钟，最短所用时间：      分钟，最长所用时间：      分钟；相应得分：       ；观测过程得分       ；放样点       点满足误差，相应得分       ；合计得分：       。

监考人签字：                          比赛日期：      年      月     日