测量技能大赛

为保证测量技能大赛体现公平、公正、公开的原则，使大赛标准、规范和有序进行，科学评定成绩和名次，特制定本测量技能大赛规则。

一、总则

1.大赛以组建的代表队为参赛单位，每个代表队参赛人员为4人。受设备台套数限制，以报名顺序为准取前八组参赛。

2.各参赛代表队应对所使用的仪器设备进行赛前严格的检验，以确保仪器设备的完好和正常使用。

3．正式比赛前，各参赛代表队应对比赛场地和已知控制点情况进行熟悉。

4.参赛队员应严格按操作要求进行比赛，避免因操作不当造成的仪器损坏。

5.监考教师要认真监督和检查参赛人员、比赛过程及数据，杜绝舞弊现象发生。

6.监考教师应严格按照考核标准评定成绩，做到公平、公正、公开和有依有据。

比赛内容

1．四等水准路线测量

（1）比赛内容

1）用四等水准测量方法完成一段不少于四站的附合水准路线高程测量（复测），并填写四等水准测量记录表格，见附件1。

2）对高程测量结果进行计算检核及高差闭合差计算，并填写四等水准测量记录表格，见附件1。

（2）比赛说明

1）给定现场起、终水准点位置及高程（高程在水准测量外业完成后给定）。

2）按指定附合水准路线完成四等水准测量工作，观测方法采用往测，顺序为“后-前-前-后”，测站点的选择可以使用钢卷尺，并由参赛人员完成。

3）填写相应表格，并进行计算检核及高差闭合差的计算。

4）严格按仪器的操作要求作业，每站要完成安置仪器、整平、照准、读数等步骤。

5）记录、计算完整，字体工整、清洁、无错误。

6）精度要求符合《国家三四等水准测量规范》，具体要求见表1。

表1  四等水准测量的技术要求

| 等级 | 视线长度（m） | 前后视 较 差 （m） | 前后视 累积差（m） | 视线离地面最低高度（m） | 红黑面 读数差（mm） | 黑红面 高差较差（mm） | 附合或环线闭合差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 100 | 5 | 10 | 0.2 | 3.0 | 5.0 | ±20L |

注：计算附合或环线闭合差时，L为附合或环线的路线长度（km）。

（3）成绩评定

1）分值分配

水准比赛总成绩(100分)＝四等水准测量速度（40分）+观测过程（20分）+计算及检核（40分）

2）评分标准

①测量速度（40分）：

裁判宣布开始，测量计时同时开始，到仪器装箱、上交成果计时结束。以完成任务的时间为准（以分钟计）计分，各组得分Si计算方法：

设该项成绩满分为40分，所有参赛组中最先完成的时间为 T1 ，最晚完成的时间为 Tn ，各组所用时间为Ti

② 观测过程（20分）

考核中出现下列情形，应按规定进行扣分

a.仪器搬站时奔跑，一次扣2分。

b.数据有涂改痕迹，一处扣1分。

c.记录计算有缺项（如不填写表头，不填写测点编号等），每项扣2分。

d.以上扣分合计超过20分时，则最多按20分扣分。

③计算及闭合差检核（40分）

a.测站限差及数据计算满分20分，以技术要求中所列项目为考核对象，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣1分，扣完为止。

b．每页的计算检核正确得10分，不正确扣10分；水准路线闭合差10分，若闭合差不超限，本项得10分，若闭合差超限扣10分。

2.全站仪测量

（1）比赛内容

1）完成1个控制点的加密（点位自行选定）；并测出加密点的三维坐标（X,Y,H），将此点作为坐标放样的测站点；

2）完成给定2个平面坐标的点位放样；

3）完成相应的测量记录表格，见附表2。

（2）比赛说明

1）现场给定测站点、后视点的位置和坐标，以及放样点的坐标。

2）比赛前应保证全站仪的电池电量充足，完成气象参数和棱镜常数的设置，以及其他必要的仪器设置等准备工作。

3）完成全站仪的对中、整平操作，以及测站点的坐标设置和后视点的坐标定向。

4）对中误差≤±3mm，水准管气泡偏差﹤半格。

5）记录应字体工整、清洁、无错误。

6）放样点位的平面误差：△X≤±3.5cm, △Y≤±3.5cm。

（3）成绩评定

1）分值分配

全站仪比赛总成绩(100分)＝观测过程（10分）+坐标实地放样（50分） +坐标放样时间加权分（40分）

2）评分标准

①坐标放样（50分）：完成加密控制点得10分，坐标放样全部合格得40分（每合格一处得10分）

②时间加权分（40分）：

③观测过程（10分）

考核中出现下列情形，应按规定进行扣分

a.数据有明显涂改痕迹，一处扣2分。

b.记录有缺项，每项扣5分。

c.以上扣分合计超过10分时，则最多按10分扣分。

三、大赛有关说明

1.大赛开始前，大赛评委会将对比赛细节做解释。

2.比赛前半小时，各参赛代表队按随机抽取的号码进入指定的比赛场地。所有参赛选手应携带身份证和学生证（或工作证）等有效证件，接受监考教师的检查和身份验明。若有不符，则取消参赛资格。

3.每项考核配备两位监考教师，一个紧跟仪器操作者进行监考，一个维持考场秩序和纪律，并相互配合。

4.比赛过程中除参赛成员外，其它任何人不得提示并退出指定范围之外，各比赛代表队应独立完成仪器操作、记录、计算等工作。

5.比赛中仪器迁站时，不得奔跑。

6.监考教师有权随时检查比赛人操作是否符合操作规程及技术要求，必要时可提出警告并按规定扣分。

7.若出现参赛代表队所得总分值相同，则以比赛所用时间少者排名靠前。

8.若有作弊行为，一经发现一律按零分处理，并取消获奖资格。

9.参赛代表队应自备碳素笔和计算器。

10.比赛计时时间自架立仪器并收拢脚架开始，至测量完毕并递交记录表为终止。

11.比赛所用仪器为自动安平水准仪和全站仪，不限品牌和型号。

12.数据的记录、计算均应填写在统一给定的考核用表中，且必须采用碳素笔填写，并不得涂改。

13.考核结束，监考教师务必对考生提交的考核记录表中的数据和计算进行严格、细心的检查与核对，并对检查出的差错或问题按上述评分规定给予评分。

报名时间、地点

报名时间：10月29日—11月5日

报名地点：工学院学生工作办公室（2223）

联系人、联系方式

田行伟（老师）：86655864（办）

邵龙飞（学生）：15545013592

测量技能大赛四等水准测量考核用表范例

参赛单位：                      参赛人员：

四等水准测量记录计算表

| 测 站 编 号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向及 尺号 | 标 尺 读 数 |  | Ｋ＋ 黑 减 红 | 高差 中数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后视距 |  | 前视距 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |
| 检 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比赛所用时间：      分钟，最短所用时间：      分钟，最长所用时间：      分钟，速度得分：       ；观测过程得分       ；计算及检核得分        ；

合计得分：         。

监考人签字：                               比赛日期：    年     月    日

附件2

“测量技能大赛全站仪测量考核用表

说明：1、边框内的加粗斜体字部分为考生需要填写的内容；

2、边框外的下划线部分为监考教师需要填写的内容。

全站仪测量

参赛单位：                    参赛人员：

测站点编号： 现场给定

测站点坐标：X=现场给定，Y=现场给定，H=现场给定

后视点编号：现场给定（后视点现场统一给定棱镜标识）

后视点坐标： X=现场给定，Y=现场给定

加密点编号：自己给定

加密点坐标：X=          m    Y=          m   H=          m

放样点1坐标：X=现场给定，Y=现场给定

放样点2坐标：X=现场给定，Y=现场给定

放样点3坐标：X=现场给定，Y=现场给定

放样点4坐标：X=现场给定，Y=现场给定

比赛所用时间：      分钟，最短所用时间：      分钟，最长所用时间：      分钟；相应得分：       ；观测过程得分       ；放样点       点满足误差，相应得分       ；合计得分：       。

监考人签字：                          比赛日期：      年      月     日