工学院实验室开放项目申报表

申报系部（教研室）：  土木系力学教研室　　　　项目编号：2014003

| 项目名称 | 低碳钢偏心拉压实验 | 建议学分 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 张田梅 | 主要负责人职称 | 讲师 |
| 建议开放对象 | 土木大二及以上学生，对该实验有兴趣的其他学生 | 每组每轮 最大人数 | 4人 |
| 每轮次时间周期 | 2周 | 本学期最大轮次 | 6轮次 |
| 项目来源 | □教师科研☑教师自拟 □学科竞赛 □其它 |  |  |
| 项目类型 | ☑验证性 □设计性 □综合性 □创新性 □其它 |  |  |
| 使用实验室 | 2号楼材料力学实验室 |  |  |
| 实验用仪器设备 | 50cm钢直尺、螺丝刀、多功能力学实验台、静态电阻应变仪 |  |  |
| 可指导实验时间段 | 1.周一上午34节课；2.周三上午34节课；3.周四下午2:30--6：00 |  |  |
| 生均耗材经费预算 | 电阻式应变片1～3片，连接线等，约５元。 |  |  |
| 成果及考核形式 | ☑实验报告 □实验数据 □论文 □实物作品 □其它 |  |  |
| 低碳钢偏心拉伸实验教学大纲 一、实验目的 1．分别测量偏心拉伸试样中的由拉力和弯矩所产生的应力。 2．熟悉电阻应变仪的电桥接法，及其测量组合变形试样中某一种内力素的一般方法。３.测定偏心拉伸试样的弹性模量E和偏心距e。 二、实验设备 1．偏心拉杆实验装置（多功能力学实验台） 图１ 多功能力学实验台 2.偏心拉杆的安装与调整： 如图1所示，将3.拉压力传感器安装在2.蜗杆升降机构上拧紧，将4拉伸杆接头(两个)安装在如图所示的位置拧紧,摇动1.手轮使传感器升到适当位置，将5.偏心拉杆用销子安装在拉伸杆接头的凹槽内,应调整支座的位置，使同心拉杆处于自由悬垂状态。 注意：实验过程中应保证同心拉杆处于自由悬垂状态,否则将导致实验结果有较大误差，甚至错误。 3. 偏心拉杆的贴片： 采用图２所示的偏心拉伸试样。 贴片方法如图３所示，Ra和Rb为两侧平面沿纵向粘贴的应变片，其余三片在横向四等分位置处，另外有两枚粘贴在与试样材质相同但不受载荷的试件上的应变片，供全桥测量时组桥之用。尺寸b=30mm，t=5mm。 ４.也可自主确定试验方案、布片方式并粘贴应变片。 图２ 偏心拉杆 图３ 偏心拉杆贴片图 三、实验原理 由电测原理知： 从此式看出：相邻两臂应变符号相同时，仪器读数互相抵销；应变符号相异时，仪器读数绝对值是两者绝对值之和。相对两臂应变符号相同时，仪器读数绝对值是两者绝对值之和；应变符号相异时，仪器读数互相抵销。此性质称为电桥的加减特性。利用此特性，采取适当的布片和组桥，可以将组合载荷作用下各内力产生的应变成份分别单独测量出来，且减少误差，提高测量精度。从而计算出相应的应力和内力。——这就是所谓内力素测定。 图3中Ra和Rb的应变均由拉伸和弯曲两种应变成份组成，即 图4 全桥方式组桥 若如图4全桥方式组桥，则由上式得 若如图5半桥方式组桥，则得 图5 半桥方式组桥 通常将仪器读出的应变值与待测应变值之比称为桥臂系数。故上述两种组桥方法的桥臂系数均为2。 为了测定弹性模量E，可如图7-4组桥，并等增量加载，末级载荷P5不应使材料超出弹性范围。初载荷P0时将应变仪调零，每级加载后记录仪器读数，用最小二乘法计算出弹性模量E： 式中α为桥臂系数。 为了测定偏心距e，可按图5方式组桥。初载荷P0时应变仪调平衡，载荷增加△P’后。记录仪器读数，据虎克定律得弯曲应力为： 由上式得 四、实验步骤 1．实验台换上拉伸夹具，安装试样。应变片电阻R=120Ω，灵敏系数K=2.00。 2．打开仪器电源,将力传感器与仪器测力部分连接,设置参数。 3．测弹性模量E 按图7-3将有关应变片接入所选BZ2208A的应变仪通道。每增加载荷200N记录应变读数duiε，共加载五级，然后卸载。数据列表记录。 4．测偏心距e 按图4将有关应变片接入所选BZ2208A的 应变仪通道。对所选通道设置为半桥。 5．本实验取初始载荷P0=0.5KN（500N），Pmax=2.5KN(2500N)，ΔP=0.5KN(500N)，以后每增加载荷500N，记录应变读数，共加载五级，然后卸载。再重复测量，共测三次。取数值较好的一组，记录到数据列表中。 6．卸载。实验台和仪器恢复原状。 注意：偏心拉杆共贴片5枚，以上只用其中的2枚，其余3枚接成不同方式电桥也可验证结果，方法与上述类似。 1．计算弹性模量E将三组数据参考表7-1作初步处理，从中找出线性关系最好的一组。 |  |  |  |

注：1、本表一式三份，一份指导教师本人留存，一份院留存，一份报校教务处。

2、该表为教师参加实验室开放及实验室建设工作的主要依据之一，请妥善保管。