UOOC联盟MOOC课程质量标准

一、录制场地和设备

1、录像设备：要求使用专业级数字摄像机设备，推荐使用高清数字摄像机。

2、录音设备：使用专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。

3、录制场地：

（1）室内拍摄尽可能在专业演播室进行；

（2）如需在教室、办公室、实验室等实景拍摄时，场地面积最好在50平方米以上，现场光线充足、环境安静、整洁，避免在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容；

（3）演播室配置多套场景方案，以及投影仪、电子白板、背投等教学设备；

（4）录屏课程建议在专业录音棚进行。录音棚应配备专业的麦克风、声卡、电脑手写屏或手写板。

4、拍摄方式：根据课程内容，可采用多机位拍摄。

二、视频成片长度和画面要求

1、课程时长：每段视频长度在5-20分钟之间，一般以6分钟以内最为适宜。在视频的后期制作中，应编辑删除与教学无关的内容。

2、画面构图，突出主体，意图明确，具有形式美，高度关注学生的兴趣点和教师的存在感，要让学生最大程度地获得一对一面授的感觉；画面曝光准确，色彩还原正确；文字和PPT要排版美观；音频要音质清晰流畅，无噪音。

3、片花（课程宣传片）：片长1-3分钟，应包含的元素有：教师团队介绍、教学目标、内容简介、学习方法、考评方法、入门知识要求等。

三、信号源技术指标

1、视频信号源

（1）稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定；

（2）信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波；

（3）色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差；

（4）视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。

2、音频信号源技术指标

（1）电平指标：-2db —— -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱；

（2）音频信噪比不低于48db；

（3）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷；

（4）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

四、视、音频文件技术指标

1、视频文件压缩格式及技术参数

（1）视频压缩

采用H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。

（2）视频码流率

动态码流的最高码率不高于4500 Kbps，最低码率不得低于2500Kbps。

（3）视频分辨率

前期采用标清4:3拍摄时，请设定为 720×576；

前期采用高清16:9拍摄时，请设定为 1024×576或1280×720

（4）视频画幅宽高比

分辨率设定为 720×576的，请选定 4:3；

分辨率设定为 1024×576的，请选定 16:9。

（5）视频帧率为25帧/秒。

（6）扫描方式采用逐行扫描。

2、音频压缩格式及技术参数

音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式；采样率48KHz；音频码流率128Kbps (恒定)；双声道并做混音处理。

3、外挂字幕文件

（1）字幕文件格式：独立的SRT格式的字幕文件；

（2）字幕的行数要求：每屏只有一行字幕；

（3）字幕的字数要求：画幅比为4:3的，每行不超过15个字；画幅比为16：9的，每行不超过20个字；

（4）字幕的位置：保持每屏字幕出现位置一致；

（5）字幕中的标点符号：只有书名号及书名号中的标点、间隔号、连接号、具有特殊含意的词语的引号可以出现在唱词中，在每屏唱词中用空格代替标点表示语气停顿，所有标点及空格均使用全角；

（6）字幕的断句：不简单按照字数断句，以内容为断句依据；

（7）字幕中的数学公式、化学分子式、物理量和单位，尽量以文本文字呈现；不宜用文本文字呈现的、且在视频画面中已经通过PPT、板书等方式显示清楚的，可以不加该行唱词；

（8）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。

4、封装

采用MP4封装

五、PPT文稿的技术规范

此规范对视频内PPT和辅助教学资源的PPT均适用。

| 要求 |  | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | 文件制作所用的软件版本不低于Microsoft Office 2003 | 必选项 |
| 文件格式 | 采用PPT或PPTX格式，不要使用PPS格式。如果有内嵌音频、视频或动画，则应在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。同时提供关于最佳播放效果的软件版本说明 | 必选项 |
| 模板应用 | 模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称 | 可选项 |
|  | 多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现 | 可选项 |
| 版式设计 | 每页版面的字数不宜太多。正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体，不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体，如有特殊字体需要应转化为图形文件 | 可选项 |
|  | 文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色 | 必选项 |
|  | 页面行距建议为1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当 | 可选项 |
|  | 页面设计的原则是版面内容的分布美观大方 | 必选项 |
|  | 恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移 | 可选项 |
|  | 尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒 | 可选项 |
|  | 各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差 | 必选项 |
| 动画方案 | 不宜出现不必要的动画效果，不使用随机效果 | 可选项 |
|  | 动画连续，节奏合适 | 必选项 |
| 导航设计 | 文件内链接都采用相对链接，并能够正常打开 | 必选项 |
|  | 文件中链接或插入的其他素材满足本要求中关于媒体素材的技术要求 | 必选项 |
|  | 使用超级链接时，要在目标页面有“返回”按钮 | 必选项 |
|  | 鼠标移至按钮上时要求显示出该按钮的操作提示 | 可选项 |
|  | 不同位置使用的导航按钮保持风格一致或使用相同的按钮 | 可选项 |
| 宏 | 尽可能少用宏，播放时不要出现宏脚本提示 | 必选项 |

六、文本资源技术规范

| 要求 | 属性 |
| --- | --- |
| 文件制作所用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。 | 必选项 |
| 纯文本采用UTF-8编码或GB18030编码 | 必选项 |
| 采用常见存储格式，如TXT、DOC、DOCX、PDF、RTF、HTM、HTML、XML等 | 必选项 |

七、链接设计

| 要求 | 属性 |
| --- | --- |
| 文件内链接都采用相对链接，并能够正常打开 | 必选项 |
| 文件中链接或插入的其他素材满足本要求中关于媒体素材的技术要求 | 必选项 |
| 使用超级链接时，要在目标页面有“返回”按钮； | 必选项 |
| 鼠标移至按钮上时要求显示出该按钮的操作提示； |  |
| 不同位置使用的导航按钮保持风格一致或使用相同的按钮； |  |

八、文本要求

| 要求 | 属性 |
| --- | --- |
| 纯文本采用UTF-8编码或GB18030编码 | 必选项 |
| 采用常见存储格式，如TXT、DOC、DOCX、PDF、RTF、HTM、HTML、XML等 | 必选项 |

九、图形/图像资源制作要求

| 要求 | 属性 |
| --- | --- |
| 彩色图像颜色数不低于真彩（24位色），灰度图像的灰度级不低于256级 | 必选项 |
| 屏幕分辨率不低于1024×768时，扫描图像的扫描分辨率不低于72 dpi | 必选项 |
| 采用常见存储格式，如BMP、PNG、JPG等 | 必选项 |

十、音频资源制作要求

| 要求 | 属性 |
| --- | --- |
| 语音采用标准的普通话、美式或英式英语配音，特殊语言学习和材料除外。使用适合教学的语调 | 必选项 |
| 音频的采样频率不低于44.1 kHz | 必选项 |
| 量化位数大于8位，码率不低于64 Kbps | 必选项 |
| 音频播放流畅，声音清晰，噪音低，回响小 | 必选项 |
| 采用常见存储格式，如WMA、MP3、AIF或其他流式音频格式，建议优先采用MP3格式 | 必选项 |

十一、动画制作要求

| 要求 | 属性 |
| --- | --- |
| 画面简洁清晰，色彩造型和谐，帧和帧之间的关联性强； | 必选项 |
| 动画演播过程要求流畅，静止画面时间不超过5秒钟； | 必选项 |
| 根据课程的内容和使用对象的特点来确定整体色彩和色调 | 必选项 |
| 尽量根据教学内容的实际需求，设计较强的交互功能，促进学习者参与学习，但交互要合理设计 | 可选项 |
| 动画连续，节奏合适，提供进度控制条 | 必选项 |
| 解说配音应标准，无噪音，快慢适度，并提供控制开关 | 可选项 |
| 背景音乐的音量不易过大，音乐与课程内容相符，并提供控制开关 | 可选项 |
| 在课程中不同位置使用的导航按钮风格一致或使用相同的按钮 | 可选项 |
| 采用GIF、SWF（不低于Flash6.0）或SVG存储格式 | 必选项 |